EK TABLOLAR (SUPPLEMENTARY TABLES)

Bu dosya, makale metninde atıf verilen ek tabloları içerir. Tüm değerler

`model/` klasöründeki betiklerden üretilmiştir.

Ek Tablo S1. Tam karar matrisi: on sekiz alternatif × ana çalıştırma ölçütleri (1. bölge) (Complete decision matrix: eighteen alternatives by the main-run criteria (zone 1))

| Kod | Malzeme | Grup | Ö1 Isı iletkenliği | Ö2 Birim kütle | Ö3 Alansal ısıl kapasite | Ö6 Biyojenik karbon | Ö7 Yangına tepki | Ö9 Yaşam sonu senaryosu | Ö10 Nem/küf duyarlılığı | Ö11 Gerekli yalıtım kalınlığı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Ahşap lifi levha | Lifli levha | 0,0380 | 3,5000 | 7,3500 | -6,0865 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 7,0000 |
| M02 | Kenevir lifi levha | Lifli levha | 0,0400 | 3,2000 | 5,4400 | -4,8288 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 8,0000 |
| M03 | Keten lifi levha | Lifli levha | 0,0380 | 2,4500 | 3,9200 | -3,7216 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 7,0000 |
| M04 | Koyun yünü | Lifli levha | 0,0380 | 4,2000 | 7,2240 | -6,5772 | 2,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 7,0000 |
| M05 | Geri dönüşüm tekstil | Lifli levha | 0,0390 | 2,4500 | 3,9200 | -3,6628 | 2,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 7,0000 |
| M06 | Selüloz (püskürtme) | Dökme/dolgu | 0,0400 | 4,0000 | 6,4000 | -7,3280 | 5,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 8,0000 |
| M07 | Kenevir-kireç (hempcrete) | Dökme/dolgu | 0,0600 | 39,6000 | 59,4000 | -23,7600 | 5,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 12,0000 |
| M08 | Saman balya | Dökme/dolgu | 0,0600 | 12,0000 | 18,0000 | -17,7840 | 2,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 12,0000 |
| M09 | Genleştirilmiş mantar (ICB) | Kabuk/atık esaslı | 0,0450 | 9,9000 | 17,8200 | -15,6519 | 2,0000 | 4,0000 | 2,0000 | 9,0000 |
| M10 | Pirinç kavuzu paneli | Kabuk/atık esaslı | 0,0700 | 52,0000 | 88,4000 | -78,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 13,0000 |
| M11 | Ayçiçeği sapı-kitosan kompozit | Kabuk/atık esaslı | 0,0560 | 16,5000 | 28,0500 | -24,7500 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 11,0000 |
| M12 | Şeker kamışı küspesi levhası | Kabuk/atık esaslı | 0,0820 | 98,2400 | 167,0080 | -147,3600 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 16,0000 |
| M13 | Fındık kabuğu esaslı panel | Kabuk/atık esaslı | 0,0600 | 36,0000 | 61,2000 | -54,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 12,0000 |
| M14 | Miselyum esaslı kompozit | Büyütülmüş | 0,0470 | 10,8000 | 18,5112 | -16,2000 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 9,0000 |
| R01 | EPS | Kıyas | 0,0350 | 1,4000 | 2,0300 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 7,0000 |
| R02 | XPS | Kıyas | 0,0320 | 1,9200 | 2,7840 | 0,0250 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 6,0000 |
| R03 | Taşyünü | Kıyas | 0,0370 | 2,0300 | 2,0909 | 0,0325 | 7,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 7,0000 |
| R04 | Camyünü | Kıyas | 0,0350 | 1,4000 | 1,4420 | -0,2324 | 7,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 7,0000 |

Diğer bölgelerin karar matrisleri, kalınlığa bağlı sütunların (Ö2, Ö3, Ö6, Ö11)

bölgeye özgü K_b çarpanıyla ölçeklenmesiyle elde edilir; K_b değerleri Eş. 2'den

hesaplanır.

Ek Tablo S2. Hücre bazında veri kaynakları ve kalite puanları (Cell-level data sources and quality scores)

| Kod | Malzeme | Büyüklük | Değer | Kaynak | Kalite (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Ahşap lifi levha | lambda | 0.038 | K05 | 4 |
| M01 | Ahşap lifi levha | yogunluk | 50 | K05 | 4 |
| M01 | Ahşap lifi levha | ozgul_isi | 2100 | K05 | 4 |
| M01 | Ahşap lifi levha | gomulu_karbon_kg | 0.721 | K15:Wood fibre board wet process 2023 | 5 |
| M01 | Ahşap lifi levha | biyojenik_karbon_kg | -1.739 | K15:Wood fibre board wet process 2023 | 5 |
| M01 | Ahşap lifi levha | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M02 | Kenevir lifi levha | lambda | 0.040 | K08 | 3 |
| M02 | Kenevir lifi levha | yogunluk | 40 | K08 | 3 |
| M02 | Kenevir lifi levha | ozgul_isi | 1700 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M02 | Kenevir lifi levha | gomulu_karbon_kg | 1.881 | K15:Hemp fibre fleece 38kg/m3 2022 | 4 |
| M02 | Kenevir lifi levha | biyojenik_karbon_kg | -1.509 | K15:Hemp fibre fleece 38kg/m3 2022 | 4 |
| M02 | Kenevir lifi levha | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M03 | Keten lifi levha | lambda | 0.038 | K08 | 3 |
| M03 | Keten lifi levha | yogunluk | 35 | K08 | 3 |
| M03 | Keten lifi levha | ozgul_isi | 1600 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M03 | Keten lifi levha | gomulu_karbon_kg | 1.871 | K15:Flax fibre fleece 38kg/m3 2022 | 4 |
| M03 | Keten lifi levha | biyojenik_karbon_kg | -1.519 | K15:Flax fibre fleece 38kg/m3 2022 | 4 |
| M03 | Keten lifi levha | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M04 | Koyun yünü | lambda | 0.038 | K04 | 4 |
| M04 | Koyun yünü | yogunluk | 60 | K04 | 4 |
| M04 | Koyun yünü | ozgul_isi | 1720 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M04 | Koyun yünü | gomulu_karbon_kg | 0.726 | K15:ISOLENA Schafwolle 2025 | 5 |
| M04 | Koyun yünü | biyojenik_karbon_kg | -1.566 | K15:ISOLENA Schafwolle 2025 | 5 |
| M04 | Koyun yünü | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M05 | Geri dönüşüm tekstil | lambda | 0.039 | K08 | 3 |
| M05 | Geri dönüşüm tekstil | yogunluk | 35 | K08 | 3 |
| M05 | Geri dönüşüm tekstil | ozgul_isi | 1600 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M05 | Geri dönüşüm tekstil | gomulu_karbon_kg | 1.134 | K15:HemKor Jute Blend 2025 | 2 |
| M05 | Geri dönüşüm tekstil | biyojenik_karbon_kg | -1.495 | K15:HemKor Jute Blend 2025 | 2 |
| M05 | Geri dönüşüm tekstil | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M06 | Selüloz (püskürtme) | lambda | 0.040 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M06 | Selüloz (püskürtme) | yogunluk | 50 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M06 | Selüloz (püskürtme) | ozgul_isi | 1600 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M06 | Selüloz (püskürtme) | gomulu_karbon_kg | 0.233 | K15:Cellulose fibre blowing 2022 | 5 |
| M06 | Selüloz (püskürtme) | biyojenik_karbon_kg | -1.832 | K15:Cellulose fibre blowing 2022 | 5 |
| M06 | Selüloz (püskürtme) | yangin_sinif | B | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M07 | Kenevir-kireç (hempcrete) | lambda | 0.060 | K09 | 3 |
| M07 | Kenevir-kireç (hempcrete) | yogunluk | 330 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M07 | Kenevir-kireç (hempcrete) | ozgul_isi | 1500 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M07 | Kenevir-kireç (hempcrete) | gomulu_karbon_kg | — | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 0 |
| M07 | Kenevir-kireç (hempcrete) | biyojenik_karbon_kg | -0.60 | hesap_C_icerigi | 1 |
| M07 | Kenevir-kireç (hempcrete) | yangin_sinif | B | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M08 | Saman balya | lambda | 0.060 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M08 | Saman balya | yogunluk | 100 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M08 | Saman balya | ozgul_isi | 1500 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M08 | Saman balya | gomulu_karbon_kg | 0.185 | K15:FASBA Baustroh 100kg/m3 2024 | 5 |
| M08 | Saman balya | biyojenik_karbon_kg | -1.482 | K15:FASBA Baustroh 100kg/m3 2024 | 5 |
| M08 | Saman balya | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M09 | Genleştirilmiş mantar (ICB) | lambda | 0.045 | K10 | 3 |
| M09 | Genleştirilmiş mantar (ICB) | yogunluk | 110 | K10 | 3 |
| M09 | Genleştirilmiş mantar (ICB) | ozgul_isi | 1800 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M09 | Genleştirilmiş mantar (ICB) | gomulu_karbon_kg | 0.512 | K15:Expanded cork 80kg/m3 2023 | 5 |
| M09 | Genleştirilmiş mantar (ICB) | biyojenik_karbon_kg | -1.581 | K15:Expanded cork 80kg/m3 2023 | 5 |
| M09 | Genleştirilmiş mantar (ICB) | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M10 | Pirinç kavuzu paneli | lambda | 0.070 | K07 | 3 |
| M10 | Pirinç kavuzu paneli | yogunluk | 400 | K07 | 3 |
| M10 | Pirinç kavuzu paneli | ozgul_isi | 1700 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M10 | Pirinç kavuzu paneli | gomulu_karbon_kg | — | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 0 |
| M10 | Pirinç kavuzu paneli | biyojenik_karbon_kg | -1.50 | hesap_C_icerigi | 2 |
| M10 | Pirinç kavuzu paneli | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M11 | Ayçiçeği sapı-kitosan kompozit | lambda | 0.056 | K06 | 5 |
| M11 | Ayçiçeği sapı-kitosan kompozit | yogunluk | 150 | K06 | 5 |
| M11 | Ayçiçeği sapı-kitosan kompozit | ozgul_isi | 1700 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M11 | Ayçiçeği sapı-kitosan kompozit | gomulu_karbon_kg | — | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 0 |
| M11 | Ayçiçeği sapı-kitosan kompozit | biyojenik_karbon_kg | -1.50 | hesap_C_icerigi | 2 |
| M11 | Ayçiçeği sapı-kitosan kompozit | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M12 | Şeker kamışı küspesi levhası | lambda | 0.082 | K21 | 5 |
| M12 | Şeker kamışı küspesi levhası | yogunluk | 614 | K21 | 5 |
| M12 | Şeker kamışı küspesi levhası | ozgul_isi | 1700 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M12 | Şeker kamışı küspesi levhası | gomulu_karbon_kg | — | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 0 |
| M12 | Şeker kamışı küspesi levhası | biyojenik_karbon_kg | -1.50 | hesap_C_icerigi | 2 |
| M12 | Şeker kamışı küspesi levhası | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M13 | Fındık kabuğu esaslı panel | lambda | 0.060 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M13 | Fındık kabuğu esaslı panel | yogunluk | 300 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M13 | Fındık kabuğu esaslı panel | ozgul_isi | 1700 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M13 | Fındık kabuğu esaslı panel | gomulu_karbon_kg | — | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 0 |
| M13 | Fındık kabuğu esaslı panel | biyojenik_karbon_kg | -1.50 | hesap_C_icerigi | 2 |
| M13 | Fındık kabuğu esaslı panel | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| M14 | Miselyum esaslı kompozit | lambda | 0.047 | K01;K03 | 3 |
| M14 | Miselyum esaslı kompozit | yogunluk | 120 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| M14 | Miselyum esaslı kompozit | ozgul_isi | 1714 | K03 | 4 |
| M14 | Miselyum esaslı kompozit | gomulu_karbon_kg | — | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 0 |
| M14 | Miselyum esaslı kompozit | biyojenik_karbon_kg | -1.50 | hesap_C_icerigi | 2 |
| M14 | Miselyum esaslı kompozit | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| R01 | EPS | lambda | 0.035 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| R01 | EPS | yogunluk | 20 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| R01 | EPS | ozgul_isi | 1450 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| R01 | EPS | gomulu_karbon_kg | — | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 0 |
| R01 | EPS | biyojenik_karbon_kg | 0.00 | tanim | 5 |
| R01 | EPS | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| R02 | XPS | lambda | 0.032 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| R02 | XPS | yogunluk | 32 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| R02 | XPS | ozgul_isi | 1450 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| R02 | XPS | gomulu_karbon_kg | 3.174 | K15:XPS 32kg/m3 2023 | 5 |
| R02 | XPS | biyojenik_karbon_kg | 0.013 | K15:XPS 32kg/m3 2023 | 5 |
| R02 | XPS | yangin_sinif | E | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| R03 | Taşyünü | lambda | 0.037 | K05 | 4 |
| R03 | Taşyünü | yogunluk | 29 | K05 | 4 |
| R03 | Taşyünü | ozgul_isi | 1030 | K05 | 4 |
| R03 | Taşyünü | gomulu_karbon_kg | 1.515 | K15:Mineral wool floor ins. 85kg/m3 2022 | 3 |
| R03 | Taşyünü | biyojenik_karbon_kg | 0.016 | K15:Mineral wool floor ins. 85kg/m3 2022 | 3 |
| R03 | Taşyünü | yangin_sinif | A1 | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |
| R04 | Camyünü | lambda | 0.035 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| R04 | Camyünü | yogunluk | 20 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| R04 | Camyünü | ozgul_isi | 1030 | gösterge (hakemli kaynak bulunamadı) | 1 |
| R04 | Camyünü | gomulu_karbon_kg | 1.244 | K15:SAGLAN glass wool 2021 | 4 |
| R04 | Camyünü | biyojenik_karbon_kg | -0.166 | K15:SAGLAN glass wool 2021 | 4 |
| R04 | Camyünü | yangin_sinif | A1 | EN 13501-1 sınıflandırma belgesi / üretici beyanı | — |

Kaynak anahtarları (K01–K21) çalışma deposundaki kaynak siciline karşılık gelir;

makale kaynakçasındaki numaralarla eşleşmeleri Tablo 1'de verilmiştir.

Ek Tablo S3. Kullanılan ÖKOBAUDAT veri kümeleri (ÖKOBAUDAT datasets used)

| Kod | Malzeme | Veri kümesi | UUID | Sürüm | Ref. birim | A1–A3 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Ahşap lifi levha | Wood fibre board wet process 2023 | c91aa879-2826-4078-8bfa-baae349549cb | 2023 | Volume | -1,0168 | 1,7765 | 0,0000 | -0,5204 |
| M02 | Kenevir lifi levha | Hemp fibre fleece 38kg/m3 2022 | 1018517a-1fb0-40c9-aa82-d7d3c2687b49 | 2022 | Masse | 0,3729 | 2,1630 | 0,0000 | -0,4704 |
| M03 | Keten lifi levha | Flax fibre fleece 38kg/m3 2022 | 1edb805d-08dc-461e-8195-05a9865470d0 | 2022 | Volume | 0,8900 | 2,1630 | 0,0000 | -0,4704 |
| M04 | Koyun yünü | ISOLENA Schafwolle 2025 | 4f0df91e-dbc6-457b-bdd9-bf6ca0b518d3 | 2025 | Volumen | -0,8315 | 1,6062 | 0,0000 | -0,2994 |
| M05 | Geri dönüşüm tekstil | HemKor Jute Blend 2025 | 4089074f-a1b7-411b-a888-5839b1b053e6 | 2025 | Area | -0,3583 | 1,6005 | 0,0000 | -0,3779 |
| M06 | Selüloz (püskürtme) | Cellulose fibre blowing 2022 | e08642c5-4c81-4170-9130-d7fa8fb6509f | 2022 | Volume | -1,5994 | 1,8728 | 0,0000 | -0,5128 |
| M08 | Saman balya | FASBA Baustroh 100kg/m3 2024 | 00fe2655-02ad-4ded-925a-af9b8f1a27c8 | 2024 | Volumen | -1,2938 | 1,5042 | 0,0000 | -0,0750 |
| M09 | Genleştirilmiş mantar (ICB) | Expanded cork 80kg/m3 2023 | fdbe82c6-7073-4f8c-a540-c37a6bf16cd6 | 2023 | Volume | -1,0635 | 1,6040 | 0,0000 | -0,3122 |
| R02 | XPS | XPS 32kg/m3 2023 | c4ddfdbc-ee2b-4dd5-a754-b317cf06470a | 2023 | Volume | 3,1881 | 3,6914 | 0,0000 | -1,3829 |
| R03 | Taşyünü | Mineral wool floor ins. 85kg/m3 2022 | — | — | — | DOLDUR | DOLDUR | DOLDUR | DOLDUR |
| R04 | Camyünü | SAGLAN glass wool 2021 | 797ad7c5-bf5b-4332-8a3f-13cb09d1beb0 | 2021 | Gewicht | 1,0787 | 0,0000 | 0,0073 | -0,0533 |

Değerler kgCO₂e/kg birimindedir. EN 15804'ün A1 ve A2 sürümleri biyojenik karbonu

farklı muhasebeleştirdiğinden sürüm yılı sütunu karşılaştırmalarda dikkate

alınmalıdır (bkz. Bölüm 2.7).

Ek Tablo S4. Yangına tepki kodlamasına duyarlılık: tam sonuç (Sensitivity to the reaction-to-fire encoding: full results)

| Kodlama | Ağırlık yöntemi | w(Ö7) | Birinci sıra | Doğrusal ile Spearman |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doğrusal (A1=7 … F=1) | Entropi | %30,4 | Şeker kamışı küspesi levhası | 1,000 |
| Doğrusal (A1=7 … F=1) | CRITIC | %18,4 | Şeker kamışı küspesi levhası | 1,000 |
| Doğrusal (A1=7 … F=1) | Eşit | %11,1 | Şeker kamışı küspesi levhası | 1,000 |
| Gruplu (3/2/1) | Entropi | %30,8 | Şeker kamışı küspesi levhası | 0,979 |
| Gruplu (3/2/1) | CRITIC | %18,0 | Şeker kamışı küspesi levhası | 0,994 |
| Gruplu (3/2/1) | Eşit | %11,1 | Şeker kamışı küspesi levhası | 0,992 |
| İkili (1/0) | Entropi | %38,5 | Taşyünü | 0,453 |
| İkili (1/0) | CRITIC | %17,4 | Şeker kamışı küspesi levhası | 0,744 |
| İkili (1/0) | Eşit | %11,1 | Şeker kamışı küspesi levhası | 0,903 |