KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ · İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

IMC 301 — 1. JÜRİ (KONSEPT JÜRİSİ)

Tarih: 10 Kasım 2026, Salı  ·  Sunum: 10 dk + 10 dk eleştiri  ·  Mersin Marina

Pafta: A1 dikey (59,4 × 84,1 cm), verilen şablon üzerine. İstediğiniz sayıda pafta — hepsi aynı boyut ve aynı yön. Plan ve kesitler 1/100. Basılı teslim zorunlu, ayrıca tek PDF.

Üç zoning alternatifinden birini seçmiş olarak geleceksiniz. Bu jüri seçimin savunulduğu jüridir.

1 · KONSEPT

- Konsept metni — en çok 150 kelime, tek paragraf

- Anahtar kelimeler — en çok 5, her birinin yanında tek cümlelik mekânsal karşılığı

- Marka anahtarı — kimlik, hedef kitle, rakiplerinden farkı

- Kullanıcı profilleri — en az iki farklı kullanıcı

2 · ANALİZ

- Alan analizi özeti — en az beş “bulgu → karar” çifti (rüzgâr, güneş, insan hareketi, gürültü, manzara)

- Mevcut mekânın okunması, kendi çiziminizle: kolon ve kiriş aksları, iki cam cephe ve kapılar, ışıklık, çatının alçaldığı yön

- Kotlar: bitmiş zemin +1.07 · kiriş altı +5.75 · asma kat döşemesi +6.55 · asma kat sınırı x ≤ 11,19 m

- Kısıtlar listesi — değiştiremeyecekleriniz ve her birinin nasıl fırsata döndüğü

3 · MEKÂNSAL KURGU

- Güncellenmiş ihtiyaç programı, m² ile (mevcut alan 262 m²)

- Seçilen tek zoning alternatifi, büyük ölçekte

- Elenen iki alternatif, küçük ölçekte, altlarında ikişer cümle gerekçe

- 1/100 zemin kat planı — giriş, vitrin, sirkülasyon, satış, deneme, kasa, depo, personel, merdiven

- 1/100 asma kat planı — döşeme sınırı, galeri boşluğu, korkuluk, merdivenin varışı

- 1/100 en az bir kesit — asma katı, galeri boşluğunu ve merdiveni kesen

- Düşey organizasyon diyagramı — hangi işlev hangi katta, neden

4 · ASMA KAT ETÜDÜ  (zorunlu — eksikse değerlendirme yapılmaz)

- Asma kat döşemesinin kotu ve asma kat alanı

- Galeri boşluğunun alanı ve oranı — asma katın en çok 1/3’ü

- Merdiven tipi, konumu, rıht ve basamak ölçüsü (5,48 m → 32 rıht × 17,13 cm, basamak 28 cm)

- Baş üstü kontrolü: merdivenin geçtiği her yerde, asma katın altında ve üstünde 2,20 m

- Döşeme boşluğunun tek bir ızgara gözü içinde kaldığının gösterimi — boşluk kirişi kesemez

5 · DENEYİM

- Müşteri yolculuğu haritası — seçilen plan üzerine işlenmiş

- Meydan ilişkisi — mağazanın dışarıdan algısı, eskiz veya şematik görünüş

- Eşik ve ilk algı — girişten tek bir göz hizası eskizi

6 · ATMOSFER

- Konsept panosu / moodboard — her görselin yanında tek kelimelik etiket

- Malzeme ve renk yönü — 3–5 malzeme, 3–4 renk

- Elle çizilmiş en az bir iç mekân eskizi veya şematik aksonometri

PAFTA KURALLARI

- Verilen şablon kullanılacak; başlık bloğu ve alt bant değiştirilmeyecek

- Her paftada pafta no (1/4, 2/4 …), her çizimde ölçek çubuğu, kuzey oku ve lejant

- Her diyagramın ve çizimin altında en az bir cümle açıklama

- Gövde yazısı en az 10 punto, tek yazı ailesi

- Dijital teslim: tek PDF, jüri sabahı 09.00’a kadar — IMC301_Ad-Soyad_1Juri.pdf

KABUL EDİLMEYENLER

- Yapay zekâ ile üretilmiş görsel, metin, diyagram veya çizim

- Mevcut yapıyı değiştiren çizimler: kolon kaldırmak, kabuğu veya cephe açıklığını değiştirmek

- Ölçeksiz ya da ölçeği belirtilmemiş plan ve kesit

- Seçim yapılmadan üç alternatifin birlikte sunulması

- Maket ve bilgisayar görselleştirmesi bu jüride istenmiyor